fixed_point.py：统一舍入、限幅、定点乘法，A/B 必须跟你用同一套规则。

utils.py：光栅转矩阵、矩阵转光栅、转置、4 点打包。

lfnst.py：提供 LFNST 反变换，已经处理低频扫描、nTrs、倒 L 写回前的输出。

reference_model.py：顶层串联框架，等 A/B 的 1D transform 接进来。

题目输入：it_data_in、it_data_addr、it_info

附件场景：根据 it_info 选择哪一张 LFNST 矩阵

输入取数：低频扫描顺序

输出写回：光栅地址位置

nonZeroSize 公式=

((tu_width == 4 && tu_height == 4) ||

(tu_width == 8 && tu_height == 8)) ? 8 : 16

也就是说，只有两种情况取 8：

4x4 TU  -> nonZeroSize = 8

8x8 TU  -> nonZeroSize = 8

其他块大小都取 16：4x8   -> 16，8x4   -> 16，4x16  -> 16，16x16 -> 16

例子：tu_width = 8，tu_height = 8

刚好满足：

tu_width == 8 && tu_height == 8

所以：nonZeroSize = 8

它的含义是：LFNST 矩阵乘法时，只取低频扫描顺序里的前 8 个输入系数参与计算。

虽然 nTrs=48 会输出 48 个数，但输入参与计算的数量还是 8。

所以这里是：输入 X 有 8 个，输出 Y 有 48 个，矩阵是 48x16，但只用前 8 列

每个文件的作用和内容                                                                                                                                                                                         1. matrices/lfnst_kernels.py（已完成）                                                                                                                                                                                                                        作用：存储所有 LFNST 变换核矩阵常量                                                                                                                                                                                                                           内容：LFNST_KERNELS[16][tr_set][idx] 和 LFNST_KERNELS[48][tr_set][idx]                                                                                                                                                                                        用途：被 lfnst.py 调用，作为算法的输入数据                                                                                                                                                                                                                    ---                                                                                                                            2. common/utils.py（C负责）                                                                                                                                                                                                                                   作用：通用工具函数                                                                                                                                                                                                                                            内容：                                                                                                                         - Clip3(min, max, val) — 限幅函数（文档要求的公式）                                                                           - raster_scan(width, height) — 光栅扫描地址生成器                                                                             - transpose(matrix) — 行列转置函数                                                                                            - 格式转换函数（16bit输入→展开、10bit输出→拼接）                                                                                                                                                                                                            用途：所有变换模块和集成层都会用到                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. common/fixed_point.py（C负责，第2周完善）                                                                                                                                                                                                                  作用：定点化运算的公共函数                                                                                                                                                                                                                                    内容：                                                                                                                         - saturate(val, bits) — 按 bit 数饱和                                                                                         - round_shift(val, shift) — 带舍入的右移                                                                                      - mul_fp(a, b, precision) — 定点乘法                                                                                                                                                                                                                         用途：A、B、C 三人的定点版代码都调用这些函数，保证定点化方式统一                                                                                                                                                                                              为什么重要：周一会议上要确定的是："大家用同一个饱和函数、同一个舍入公式"，这就是这个文件的作用。                                                                                                                                                              ---                                                                                                                            4. transforms/lfnst.py（C负责，本周核心）                                                                                                                                                                                                                     作用：LFNST 反变换算法实现                                                                                                                                                                                                                                    内容：                                                                                                                         - lfnst_inverse(coeffs, nTrs, tr_set_idx, lfnst_idx, tu_width, tu_height)                                                      - 判断 nonZeroSize（8或16）                                                                                                    - 从输入取前 nonZeroSize 个系数                                                                                                - 矩阵乘（调用 LFNST_KERNELS）                                                                                                 - 限幅输出                                                                                                                                                                                                                                                    输入输出：                                                                                                                     - 输入：coeffs 列表（光栅顺序的非零点）                                                                                        - 输出：变换后的系数列表                                                                                                                                                                                                                                      ---                                                                                                                            5. transforms/dct2.py（A负责）                                                                                                                                                                                                                                作用：DCT2 反变换算法实现                                                                                                                                                                                                                                     内容：                                                                                                                         - idct2_1d(coeffs, N) — 1D IDCT2                                                                                              - 支持蝶形快速算法（4/8/16/32/64）                                                                                             - 定点化版本                                                                                                                                                                                                                                                  用途：被 reference_model.py 调用做行/列变换                                                                                                                                                                                                                   ---                                                                                                                            6. transforms/dct8_dst7.py（B负责）                                                                                                                                                                                                                           作用：DCT8/DST7 反变换算法实现                                                                                                                                                                                                                                内容：                                                                                                                         - idct8_1d(coeffs, N) — 1D IDCT8                                                                                              - idst7_1d(coeffs, N) — 1D IDST7                                                                                              - 矩阵乘法实现（常数乘法→移位加法优化）                                                                                                                                                                                                                      ---                                                                                                                            7. reference_model.py（C负责，第2周完成）                                                                                                                                                                                                                     作用：完整的 ITS 反变换流程集成                                                                                                                                                                                                                               内容：                                                                                                                         - its_inverse(tu_width, tu_height, tr_type_hor, tr_type_ver, lfnst_set, lfnst_idx, input_data)                                 - Step 1：LFNST 反变换（调用 lfnst.py）                                                                                        - Step 2：行方向 1D 反变换（调用 A 的 dct2.py 或 B 的 dct8_dst7.py）                                                           - Step 3：转置                                                                                                                 - Step 4：列方向 1D 反变换                                                                                                     - Step 5：输出格式化（光栅顺序、4点拼接）                                                                                                                                                                                                                     用途：生成 golden data 的核心                                                                                                                                                                                                                                 ---                                                                                                                            8. tests/test_lfnst.py（C负责）                                                                                                                                                                                                                               作用：LFNST 单元测试                                                                                                                                                                                                                                          内容：                                                                                                                         - 测试直通（lfnst_idx=0）                                                                                                      - 测试 nonZeroSize=8 和 16                                                                                                     - 测试所有 tr_set_idx 组合                                                                                                     - 测试全零输入、单点输入、极值输入                                                                                                                                                                                                                            用途：验证 lfnst.py 的正确性                                                                                                                                                                                                                                  ---                                                                                                                            数据流向（第1周要理解的）                                                                                                                                                                                                                                     华为附件.docx → 提取矩阵 → lfnst_kernels.py                                                                                                                       ↓                                                                                                                       lfnst.py (调用矩阵)                                                                                                                  ↓                                                                                                                   reference_model.py (集成)                                                                                                                ↓                                                                                                                      golden_data/ (第2周生成)                                                                                                                                                                                                        ---                                                                                                                            文件依赖关系图                                                                                                                                                                                                                                                reference_model.py                                                                                                                 ├── from transforms.lfnst import lfnst_inverse                                                                                 ├── from transforms.dct2 import idct2_1d                                                                                       ├── from transforms.dct8_dst7 import idct8_1d, idst7_1d                                                                        ├── from common.utils import transpose, Clip3                                                                                  └── from common.fixed_point import round_shift                                                                                                                                                                                                            transforms/lfnst.py                                                                                                                ├── from matrices.lfnst_kernels import LFNST_KERNELS                                                                           ├── from common.utils import Clip3                                                                                             └── from common.fixed_point import round_shift                                                                                                                                                                                                            transforms/dct2.py                                                                                                                 ├── from common.fixed_point import saturate, round_shift                                                                                                                                                                                                  transforms/dct8_dst7.py                                                                                                            ├── from common.fixed_point import mul_fp, round_shift

│文件                │        比喻       │        核心作用        │                                                                                                                           │ lfnst_kernels.py       │ 配料表         │ 存矩阵数据             │                                                                                                                           │ utils.py              │ 厨房工具       │ 限幅、转置等通用函数   │                                                                                                                              │ fixed_point.py        │ 精确度规则     │ 定点化舍入规则         │                                                                                                                        │ lfnst.py              │ 预处理步骤书   │ LFNST算法实现          │                                                                                                                          │ dct2.py              │ 常见炒菜方法   │ DCT2变换（A负责）      │                                                               │ dct8_dst7.py          │ 特殊炒菜方法   │ DCT8/DST7变换（B负责） │                                                                                                                           │ reference_model.py   │ 完整流程说明书 │ 集成所有变换           │                                                                                                                           │ test_lfnst.py          │ 试做检查       │ 单元测试               │

你（C成员）本周要做的事（通俗版）                                                                                                                                                                                                                             就像你负责厨房的准备工作：                                                                                                                                                                                                                                    任务1：准备好配料表                                                                                                                                                                                                                                           - 把华为文档里的矩阵抄到 lfnst_kernels.py（已完成）                                                                                                                                                                                                           任务2：准备好通用工具                                                                                                                                                                                                                                         - 写好 Clip3（量杯）、transpose（翻菜工具）等（写 utils.py）                                                                                                                                                                                                  任务3：写好预处理说明书                                                                                                                                                                                                                                       - 写好 LFNST 算法流程（写 lfnst.py）                                                                                           - 按配料表切食材，做成半成品                                                                                                                                                                                                                                  任务4：试做并检查                                                                                                                                                                                                                                             - 用测试数据跑一遍预处理流程（写 test_lfnst.py）                                                                               - 看输出对不对，不对就改配方                                                                                                                                                                                                                                  任务5：写好完整流程说明书的框架                                                                                                                                                                                                                               - 写好 reference_model.py 的骨架                                                                                               - 预处理部分先实装，炒菜部分留空等A/B

LFNST 参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              │       参数       │ 取值 │         含义          │                                                                                                                                                       │ lfnst_idx        │ 0    │ 直通（不做LFNST）     │                                                                                                                                                       │ lfnst_idx        │ 1    │ 变换核1               │                                                                                                                                                     │ lfnst_idx        │ 2    │ 变换核2               │                                                                                                                                                   │ lfnst_tr_set_idx  │ 0~3  │ 4组不同的变换核集合   │                                                                                                                                                 │ nTrs            │ 16   │ 小块（4×4、4×8...）   │                                                                                                                                                │ nTrs            │ 48   │ 大块（8×8、16×16...） │

2 种数据规模 (nTrs) × 4 个变换集 × 2 个变换核 --16种场景

详细解释每个参数                                                                                                                                                                                                                                              1. nTrs（LFNST 矩阵维度）                                                                                                                                                                                                                                     不是输入参数，是根据 TU 尺寸算出来的                                                                                                                                                                                                                          定义：                                                                                                                         nTrs = (tu_width >= 8 && tu_height >= 8) ? 48 : 16                                                                                                                                                                                                            含义：                                                                                                                         - 小块（如 4×4、4×8）→ 用 16×16 的矩阵                                                                                     - 大块（如 8×8、16×16）→ 用 48×16 的矩阵                                                                                                                                                                                                                  比喻：                                                                                                                         - 小盘菜 → 用小配料表（16种配比）                                                                                             - 大盘菜 → 用大配料表（48种配比）

LFNST

nTrs = 16：主要针对边长含 4 或 8 的长条状或小型块（如 4x4, 4x64, 64x4 等）。

nTrs = 48：主要针对边长均 ≥8 的中大型块（如 8x8, 16x32, 64x64 等）。

- lfnst_tr_set_idx（LFNST 变换类型集索引）                                                                                                                                                                                                                   输入参数，编码器告诉解码器用哪组配料表                                                                                                                                                                                                                        取值范围：0、1、2、3（共4组）                                                                                                                                                                                                                                 华为附件的组织方式：                                                                                                                                                                                                                                          nTrs=16 时：                                                                                                                     - lfnst_tr_set_idx=0 → 配料表组0（包含 idx=1 和 idx=2）                                                                       - lfnst_tr_set_idx=1 → 配料表组1（包含 idx=1 和 idx=2）                                                                       - lfnst_tr_set_idx=2 → 配料表组2（包含 idx=1 和 idx=2）                                                                       - lfnst_tr_set_idx=3 → 配料表组3（包含 idx=1 和 idx=2）                                                                                                                                                                                                    nTrs=48 时：                                                                                                                     - 同样有 4 组配料表（每组包含 idx=1 和 idx=2）                                                                                                                                                                                                              总共 16 组矩阵：                                                                                                               - nTrs=16 × 4组tr_set × 2个idx = 8组矩阵                                                                                     - nTrs=48 × 4组tr_set × 2个idx = 8组矩阵

- 为什么要分成4组？                                                                                                                                                                                                                                             不同的变换核适合不同的残差模式（图像特征）：                                                                                   - 组0：适合某种纹理                                                                                                            - 组1：适合另一种纹理                                                                                                          - 组2：适合第三种纹理                                                                                                          - 组3：适合第四种纹理                                                                                                                                                                                                                                         编码器会分析残差块的特征，选择最合适的组。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           3. lfnst_idx（LFNST 变换核索引）                                                                                                                                                                                                                              输入参数，编码器告诉解码器：                                                                                                   - 用不用 LFNST（idx=0 不用）                                                                                                   - 用组内的哪个变换核（idx=1 或 2）                                                                                                                                                                                                                            取值范围：                                                                                                                     0 → 不做 LFNST，直通                                                                                                          1 → 用组内的第1个变换核                                                                                                       2 → 用组内的第2个变换核                                                                                                       3 → 文档未定义（实际不使用）                                                                                                                                                                                                                                 为什么每组有2个变换核？                                                                                                                                                                                                                                       同一个组内，也有不同的"预处理配方"：                                                                                           - idx=1：配方A                                                                                                                 - idx=2：配方B                                                                                                                                                                                                                                                编码器会尝试两个配方，看哪个压缩效果更好。                                                                                                                                                                                                                    ---                                                                                                                            4. tr_type_hor 和 tr_type_ver（变换类型）                                                                                                                                                                                                                     这两个不是 LFNST 的参数，是 DCT 变换的参数                                                                                                                                                                                                                    取值范围：                                                                                                                     0 → DCT2（最常见的炒法）                                                                                                      1 → DCT8（特殊炒法）                                                                                                          2 → DST7（另一种特殊炒法）                                                                                                                                                                                                                                   为什么有两个？                                                                                                                                                                                                                                                行列分离变换：                                                                                                                 - 先对每一行做变换（水平方向，tr_type_hor）                                                                                    - 再对每一列做变换（垂直方向，tr_type_ver）                                                                                                                                                                                                                   两个可以不同！                                                                                                                                                                                                                                                例如：                                                                                                                         tr_type_hor = 0  → 横着用 DCT2 炒                                                                                             tr_type_ver = 2  → 竖着用 DST7 炒                                                                                                                                                                                                                            为什么行列可以不同？                                                                                                                                                                                                                                          有些残差块的特征是：                                                                                                           - 水平方向适合用 DCT2                                                                                                          - 垂直方向适合用 DST7                                                                                                                                                                                                                                         编码器会分析行列特征，选择最优组合。

- 输入信号 it_info 是一个 22位（bit）宽 的复合信号。它采用了位域（Bit-field）映射的方式，将多个控制参数打包在一个信号中。

| 位域 (Bits) | 信号名称 | 含义与取值 |
| --- | --- | --- |
| [6:0] | tu_width | TU 宽度：表示当前变换块的宽度（如 4, 8, 16, 32, 64）。 |
| [13:7] | tu_height | TU 高度：表示当前变换块的高度（如 4, 8, 16, 32, 64）。 |
| [15:14] | tr_type_hor | 水平变换类型： 0: DCT2, 1: DST7, 2: DCT8。 |
| [17:16] | tr_type_ver | 垂直变换类型： 0: DCT2, 1: DST7, 2: DCT8。 |
| [19:18] | lfnst_tr_set_idx | LFNST 类型集索引：用于从附件的 16 个场景中选择对应的变换集（0-3）。 |
| [21:20] | lfnst_idx | LFNST 变换核索引： 0: 不进行 LFNST 变换； 1 或 2: 选择具体的 LFNST 变换核。 |

- 第一周：统一定点化参数

- 要确定的是“所有人的 Python 参考模型怎么舍入、截断、限幅”，否则 A/B/C 算出来会差 1 或差很多。

- 建议锁这几项：

- 1. 输入位宽

- it_data_in = 16bit signed

- 范围：[-32768, 32767]

- 2. LFNST 输出位宽

- LFNST 后暂定 16bit signed

- 范围：[-32768, 32767]

- 3. 最终输出位宽

- it_data_out 每点 10bit signed

- 范围：[-512, 511]

- 4. LFNST 舍入公式

- y = Clip3(-32768, 32767, (sum + 64) >> 7)

- 5. 最终输出限幅

- out = Clip3(-512, 511, value)

- 6. Python 负数右移规则

- 统一使用 Python 的：

- (value + offset) >> shift

- 不要对负数单独做对称舍入。

- 7. DCT2/DCT8/DST7 每一级是否截断

- 这个必须由 A/B 给出。

- 若第一周无法完全定死，至少先统一：

- 所有中间乘累加用 Python int，不溢出；

- 每个 1D 输出阶段统一做一次 round + Clip。

- 你们可以形成一张表：

- 阶段              输入位宽     累加位宽     右移/舍入       输出Clip

- LFNST             16bit        Python int   +64 >> 7       16bit

- DCT行变换          16bit        Python int   待A/B确认       待确认

- DCT列变换          待确认       Python int   待A/B确认       10bit

- 最终输出           -            -            -              10bit

- 关键是：待确认项要列出来，不能假装已经统一。

- 第二周：Python API 锁定

- 这是确定“大家的代码怎么接起来”。你要让 A/B 交给你的函数格式完全一致。

- 建议锁定如下：

- def idct2_1d(coeffs: list[int], length: int) -> list[int]:

- pass

- def idct8_1d(coeffs: list[int], length: int) -> list[int]:

- pass

- def idst7_1d(coeffs: list[int], length: int) -> list[int]:

- pass

- 明确规则：

- 1. coeffs 是一行或一列，长度必须等于 length。

- 2. 返回值也是 list[int]，长度必须等于 length。

- 3. 不允许函数内部改变输入列表。

- 4. 不接收二维矩阵，只做 1D。

- 5. 不处理 LFNST。

- 6. 不处理稀疏输入地址。

- 7. 不处理最终4点打包。

- 8. 不处理转置。

- 9. length 支持范围：

- DCT2: 4/8/16/32/64

- DCT8: 4/8/16/32

- DST7: 4/8/16/32

- 10. tr_type 编码：

- 0 = DCT2

- 1 = DCT8

- 2 = DST7

- 你这边在 reference_model.py 里只写一个统一分发器：

- def real_1d_transform(coeffs, tr_type, length):

- if tr_type == 0:

- return idct2_1d(coeffs, length)

- elif tr_type == 1:

- return idct8_1d(coeffs, length)

- elif tr_type == 2:

- return idst7_1d(coeffs, length)

- else:

- raise ValueError("unknown tr_type")

- 你作为 C 要推动的落地方式

- 你可以直接发给 A/B 这份清单：

- 请第2周周一前确认：

- 1. 是否接受 list[int] 输入/输出？

- 2. 函数名是否固定为 idct2_1d/idct8_1d/idst7_1d？

- 3. 每个函数内部是否只做 1D，不处理转置/LFNST/打包？

- 4. 1D 输出阶段的右移、Clip 规则是什么？

- 5. DCT2/DCT8/DST7 是否都返回 Python int？

- 6. 遇到非法 length 是报错还是 assert？

- 我的建议是：

- 非法 length 直接 raise ValueError

- 输入长度不等于 length 直接 raise ValueError

- 最终你们要产出两个小文档

- 1. fixed_point_policy.md

- 记录位宽、舍入、Clip、每阶段缩放规则。

- 2. python_api_contract.md

- 记录 A/B/C Python 函数名、输入输出格式、支持范围、错误处理。

- 一句话：

- 第一周定点化参数是为了保证“三个人算出来的数一致”；第二周 Python API 锁定是为了保证“三个人的代码能无缝拼起来”。

- 1. Python API 统一

- A/B 交付固定函数：

- idct2_1d(coeffs, length)

- idct8_1d(coeffs, length)

- idst7_1d(coeffs, length)

- 约定：

- 输入输出都是 list[int] 输入长度 = length 输出长度 = length 不使用 numpy 不传二维矩阵

- 非法 length 直接 raise ValueError

- 输入长度不等于 length 直接 raise ValueError

- def idct2_1d(coeffs: list[int], length: int) -> list[int]:

- pass

- def idct2_1d(coeffs: list[int], length: int) -> list[int]:                                                                         # 输入检查                                                                                                                     if length not in [4, 8, 16, 32, 64]:  # DCT2支持5种长度                                                                            raise ValueError(f"非法length: {length}")                                                                                  if len(coeffs) != length:                                                                                                          raise ValueError(f"输入长度{len(coeffs)}不等于length{length}")                                                                                                                                                                                            # 1D变换逻辑                                                                                                                   # ...                                                                                                                          return output_coeffs  # 输出长度=length

- def idct8_1d(coeffs: list[int], length: int) -> list[int]:

- def idst7_1d(coeffs: list[int], length: int) -> list[int]:

- 2. 变换类型编码统一

- tr_type = 0 -> DCT2

- tr_type = 1 -> DCT8

- tr_type = 2 -> DST7

- 3. 定点化规则统一

- 必须确认：

- 输入位宽：16bit signed

- LFNST 输出位宽：16bit signed

- 最终输出位宽：10bit signed

- 舍入公式：统一用 (x + offset) >> shift

- 限幅函数：统一用 Clip3 / saturate

- 是否每级都 Clip

- 每级右移多少 bit

- 1. 输入位宽

- it_data_in = 16bit signed

- 范围：[-32768, 32767]

- 2. LFNST 输出位宽

- LFNST 后暂定 16bit signed

- 范围：[-32768, 32767]

- 3. 最终输出位宽

- it_data_out 每点 10bit signed

- 范围：[-512, 511]

- 4. LFNST 舍入公式

- y = Clip3(-32768, 32767, (sum + 64) >> 7)

- 5. 最终输出限幅

- out = Clip3(-512, 511, value)

- 需确认DCT输出Clip规则

- 6. Python 负数右移规则

- 统一使用 Python 的：

- (value + offset) >> shift

- 不要对负数单独做对称舍入。

- 7. DCT2/DCT8/DST7 每一级是否截断

- 这个必须由 A/B 给出。

- 若第一周无法完全定死，至少先统一：

- 所有中间乘累加用 Python int，不溢出；

- 每个 1D 输出阶段统一做一次 round + Clip。

- 4. 模块边界统一

- A/B 只做 1D 反变换

- A/B 不处理 LFNST

- A/B 不处理稀疏输入地址

- A/B 不处理转置

- A/B 不处理最终 4 点打包

- C 负责 reference_model 集成、LFNST、golden data、输出格式

- 5. 数据格式统一

- 输入 TU：光栅扫描顺序

- 稀疏输入：[(addr, value), ...]

- 行/列变换输入：一维 list

- 最终输出：光栅扫描顺序，每 4 点一组

- 6. Golden Data 策略统一

- 不穷举所有输入值，而是：

- 覆盖所有合法块大小和变换类型 覆盖 lfnst_idx / lfnst_tr_set_idx 测试全零、单点非零、随机稀疏、正负极值、边界块大小

- 7. RTL 接口原则统一

- 模块间用 valid/ready 不依赖固定流水线延迟 N

- B 可以给 N_est，但不能把它写死为接口条件