Read 1 file (ctrl+o to expand)

● 我已经读取到赛题内容。根据要求，我制定如下RTL分工方案：

---

赛题核心要求总结

功能要求

1. 三种变换：DCT2 (4~64点)、DCT8/DST7 (4~32点)

2. LFNST反变换：nTrs=16或48，需矩阵乘法

3. 两次1D变换：先列变换，再行变换

4. 输入：稀疏（只输非零点）+ 光栅地址，一拍一点

5. 输出：40bit（4×10bit），一拍4点，光栅顺序

性能要求

- 时钟：500MHz

- 流水设计

- 支持反压（输入req/输出req）

---

三人RTL分工方案

成员A：1D变换核（DCT2）+ 矩阵存储

负责文件：

┌────────────────┬────────────────┬────────────────────┐

│     文件名     │      功能      │        规模        │

├────────────────┼────────────────┼────────────────────┤

│ dct2_core.v    │ 1D DCT2计算    │ 支持4/8/16/32/64点 │

├────────────────┼────────────────┼────────────────────┤

│ dct2_matrix.v  │ DCT2系数ROM    │ 5个矩阵表          │

├────────────────┼────────────────┼────────────────────┤

│ transform_1d.v │ 通用1D变换调度 │ 根据tr_type选择    │

└────────────────┴────────────────┴────────────────────┘

关键设计：

module dct2_core #(

parameter MAX_LEN = 64,

parameter SHIFT = 7

)(

input              clk,

input              rst_n,

input              start,

input  [6:0]       length,      // 4/8/16/32/64

input  [15:0]      in_data [0:MAX_LEN-1],

output [15:0]      out_data [0:MAX_LEN-1],

output             done

);

// 矩阵乘法：可用并行（快/大）或串行（慢/小）

// 500MHz要求下，可能需2-4周期完成

endmodule

工作量：⭐⭐⭐（中等偏上）

- DCT2矩阵数据提取（从Python trans_matrix.py）

- 5种长度的乘法器设计

- 时序优化（500MHz）

---

成员B：1D变换核（DST7/DCT8）+ 矩阵存储

负责文件：

┌──────────────┬─────────────┬────────────────────────┐

│    文件名    │    功能     │          规模          │

├──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│ dst7_core.v  │ 1D DST7计算 │ 支持4/8/16/32点        │

├──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│ dct8_core.v  │ 1D DCT8计算 │ 支持4/8/16/32点        │

├──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│ mts_matrix.v │ MTS系数ROM  │ 8个矩阵表（2种×4长度） │

└──────────────┴─────────────┴────────────────────────┘

关键设计：

module dst7_core #(

parameter MAX_LEN = 32,

parameter SHIFT = 7

)(

input              clk,

input              rst_n,

input              start,

input  [6:0]       length,      // 4/8/16/32

input  [15:0]      in_data [0:MAX_LEN-1],

output [15:0]      out_data [0:MAX_LEN-1],

output             done

);

// DST7矩阵乘法

endmodule

module dct8_core (...);

// DCT8矩阵乘法

endmodule

// 通用接口

module transform_1d (

input  [1:0]       tr_type,     // 0=DCT2, 1=DST7, 2=DCT8

// ... 其他信号

);

// 实例化A的dct2_core或B的dst7/dct8_core

endmodule

工作量：⭐⭐⭐（中等偏上）

- DST7/DCT8矩阵数据提取（2种变换×4长度=8个表）

- 与A共同定义transform_1d.v统一接口

---

成员C：LFNST + 顶层控制 + 验证平台

负责文件：

┌────────────────┬─────────────┬────────────┐

│     文件名     │    功能     │   复杂度   │

├────────────────┼─────────────┼────────────┤

│ lfnst.v        │ LFNST反变换 │ ⭐⭐⭐⭐   │

├────────────────┼─────────────┼────────────┤

│ lfnst_matrix.v │ LFNST核ROM  │ 多个矩阵表 │

├────────────────┼─────────────┼────────────┤

│ its_top.v      │ 顶层控制    │ ⭐⭐⭐⭐⭐ │

├────────────────┼─────────────┼────────────┤

│ its_top_tb.v   │ 测试平台    │ ⭐⭐⭐     │

└────────────────┴─────────────┴────────────┘

关键设计：

1. LFNST模块：

module lfnst (

input              clk,

input              rst_n,

input              start,

input  [5:0]       tu_width,

input  [5:0]       tu_height,

input  [1:0]       lfnst_tr_set_idx,

input  [1:0]       lfnst_idx,

input  [15:0]      in_data [0:15],      // 最大16输入

output [15:0]      out_data [0:47],     // 最大48输出(nTrs)

output             done

);

// 矩阵乘 + Clip3限幅

// y[i] = Clip3(-32768, 32767, (sum + 64) >> 7)

endmodule

2. 顶层控制（最复杂）：

module its_top (

input              clk,

input              rst_n,

input  [20:0]      it_info,           // TU配置

input              it_info_vld,

input  [15:0]      it_data_in,        // 稀疏数据

input  [11:0]      it_data_addr,

input              it_data_in_vld,

output             it_data_in_req,     // 反压

output [39:0]      it_data_out,       // 40bit打包

output             it_data_out_vld,

input              it_data_out_req,    // 输出反压

output             it_done

);

// 状态机

localparam IDLE = 0;

localparam LOAD = 1;        // 加载稀疏输入到RAM

localparam LFNST = 2;       // LFNST反变换

localparam TRANS_COL = 3;   // 第一次1D(列)

localparam TRANS_ROW = 4;   // 第二次1D(行)

localparam OUTPUT = 5;      // 打包输出

// 调用A和B的模块

transform_1d u_col_trans (...);

transform_1d u_row_trans (...);

lfnst u_lfnst (...);

// 存储器：输入缓存、中间结果、输出缓存

// 控制逻辑：地址生成、流水调度、反压处理

endmodule

工作量：⭐⭐⭐⭐⭐（最大）

- LFNST所有矩阵表（nTrs=16/48 × 4个tr_set × 2个idx）

- 设计复杂的状态机（支持流水、反压）

- 编写Testbench，用Python的golden data验证

- 三人联调

---

四周开发计划

Week 1：基础模块

┌──────┬──────────────────────────────────┬────────────┐

│ 成员 │               任务               │   检查点   │

├──────┼──────────────────────────────────┼────────────┤

│ A    │ 提取DCT2矩阵，实现4/8点core      │ 自测试通过 │

├──────┼──────────────────────────────────┼────────────┤

│ B    │ 提取DST7/DCT8矩阵，实现4/8点core │ 自测试通过 │

├──────┼──────────────────────────────────┼────────────┤

│ C    │ 提取LFNST矩阵，实现4x4 LFNST     │ 自测试通过 │

└──────┴──────────────────────────────────┴────────────┘

Week 2：扩展 + 接口统一

┌──────┬────────────────────────────────────┬────────────────┐

│ 成员 │                任务                │     检查点     │

├──────┼────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ A    │ 完成16/32/64点DCT2，定义统一接口   │ 接口冻结       │

├──────┼────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ B    │ 完成16/32点DST7/DCT8，对接统一接口 │ 接口联调通过   │

├──────┼────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ C    │ 完成8x8 LFNST，开始顶层框架        │ 状态机设计完成 │

└──────┴────────────────────────────────────┴────────────────┘

Week 3：系统集成

┌──────┬─────────────────────────────┬─────────────────┐

│ 成员 │            任务             │     检查点      │

├──────┼─────────────────────────────┼─────────────────┤

│ A    │ 优化时序，支持500MHz        │ 时序报告通过    │

├──────┼─────────────────────────────┼─────────────────┤

│ B    │ 优化时序，支持500MHz        │ 时序报告通过    │

├──────┼─────────────────────────────┼─────────────────┤

│ C    │ 完成顶层状态机，集成A/B模块 │ 跑通一个4x4用例 │

└──────┴─────────────────────────────┴─────────────────┘

Week 4：验证优化

┌──────┬───────────────────────────────┬──────────────┐

│ 成员 │             任务              │    检查点    │

├──────┼───────────────────────────────┼──────────────┤

│ A    │ 面积优化                      │ 最终版       │

├──────┼───────────────────────────────┼──────────────┤

│ B    │ 面积优化                      │ 最终版       │

├──────┼───────────────────────────────┼──────────────┤

│ C    │ 跑完所有golden data，撰写文档 │ 所有用例通过 │

└──────┴───────────────────────────────┴──────────────┘

---

关键协作点

1. 统一接口（必须在Week 2冻结）

// 1D变换通用接口

module transform_1d (

input              clk,

input              rst_n,

input              start,

input  [1:0]       tr_type,     // 0=DCT2, 1=DST7, 2=DCT8

input  [6:0]       length,      // 4/8/16/32/64

input  [15:0]      in_data [0:63],

output [15:0]      out_data [0:63],

output             done

);

2. 时序约定

- 每个1D变换需在N个时钟内完成（建议4-8周期，面积速度权衡）

- C的顶层按此设计流水

3. 矩阵表来源

- A和B从 trans_matrix.py 提取

- C从 lfnst_kernels.py 提取

- 统一用 $readmemh 或case语句加载

---

文件结构

rtl/

├── common/

│   └── fixed_point.v          # Clip3, round_shift

├── matrix/

│   ├── dct2_matrix.vh         # A负责

│   ├── mts_matrix.vh          # B负责

│   └── lfnst_matrix.vh        # C负责

├── core/

│   ├── dct2_core.v            # A

│   ├── dst7_core.v            # B

│   ├── dct8_core.v            # B

│   └── transform_1d.v         # A+B联调

├── lfnst/

│   └── lfnst.v                # C

├── top/

│   └── its_top.v              # C

└── tb/

└── its_top_tb.v           # C

这个分工平衡了工作量，C的任务最重（控制逻辑复杂），A和B的任务对称（变换核实现）。

✻ Baked for 2m 11s

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

>

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

? for shortcuts