RTL第一份 问题汇总

致命功能问题

矩阵 ROM 不完整/不正确
lfnst_matrix_rom.v 还是占位矩阵，16 组 LFNST 核没有真正填入。
trans_matrix_rom.v 只覆盖了很少一部分 DCT2/DST7/DCT8 矩阵，且 DCT8 4 点矩阵也有错误。
这是最基础的正确性前提，必须先按参考模型矩阵完整生成 RTL ROM。

完整数据通路没有闭合
现在顶层流程名义上是 LFNST -> 列1D -> 行1D -> 输出，但行变换最终结果没有写入可供 output_packer 读取的 buffer。output_packer 读的还是 TU buffer 数据。
也就是说，即使 1D 核算对了，最终输出也不是完整反变换结果。

1D 变换调度不完整
完整 2D 反变换需要对每一列做一次垂直 1D，再对每一行做一次水平 1D。当前控制更像只启动了一次 it_1d_core，没有可靠完成所有列/所有行的外层遍历。

中间 buffer 地址/布局错误
intermediate_buffer 是 128bit 一组 4 点，但地址仍按逐点地址计算，没有 /4 分组。
同时列变换输出的 4 点是同列不同 row，行变换读取时却按同行连续 4 点拆，这个布局和参考模型的 tmp[row][col] 不一致。

Sparse 输入没有补零语义
题目只输入非零点，未输入位置必须视为 0。当前 tu_buffer 新 TU 不清零，连续 TU 会残留旧数据，污染计算。

LFNST 专项问题

LFNST 扫描顺序错误
参考模型低频坐标是 (row,col)：(0,0),(1,0),(0,1)...。RTL 现在 row/col 解释反了，取数地址顺序不一致。

LFNST 缺少 round_shift(7)
参考模型是先 (sum + 64) >> 7，再 Clip16。RTL 目前直接 Clip16，数值会差约 128 倍。

LFNST 累加器清零错误
每个输出点的矩阵乘都应从 0 开始累加。当前 compute_accum 没有对每个 matrix_row 重新清零，会把上一个输出点的累加结果带进去。

LFNST idx 选择疑似反了
ROM 注释是 sel_idx=0 -> idx1, sel_idx=1 -> idx2，但顶层传的是 lfnst_idx[0]，会导致 lfnst_idx=1 选到 idx2，lfnst_idx=2 选到 idx1。

LFNST ROM 列索引截断
ROM 用 rd_col[2:0]，只能访问 0~7 列；但 nonZeroSize=16 时需要 16 列输入系数。这会让后 8 列访问错误。

输出和接口问题

最终 Clip10 范围错误
题目/参考模型最终输出是 signed 10-bit：[-512, 511]。当前 output_packer 做的是无符号 0~1023。

输出反压未实现
题目正文要求 it_data_out_req=1 才能拉高 it_data_out_vld。当前 output_packer 没有接 it_data_out_req，会自行输出。

接口版本混用
RTL 同时用了附件里的 it_data_end，也保留了正文里的 it_data_in_req/it_data_out_req。这不一定错，但需要在设计文档中明确“采用合并接口”，并确保每个信号语义真的实现。

实现/时序风险

同步 ROM 读延迟没有处理清楚
trans_matrix_rom 和 lfnst_matrix_rom 都是时钟读，计算逻辑同拍使用 rd_data，容易出现矩阵系数错拍。需要加取数/累加 pipeline 对齐。

out_ready 等握手信号未真正使用
it_1d_core 有 out_ready，但内部没有按它停顿；顶层 it1d_out_ready 也没驱动。流水/反压目前更多是接口摆设。

500MHz 没有综合时序证明
文档写了 500MHz，但目前没有可靠综合报告。等功能修通后，还需要再做时序收敛，尤其是乘加、ROM、宽总线 buffer 部分。

验证缺口

- 现有 testbench 没有 golden 比对
sim_main.cpp 只检查 it_done，没有比较 output_packed.txt 或 output_signed.txt。需要接入你的 its_reference/golden_data/generated，至少先跑最小 case，再扩展到 1377 case。

建议修复顺序：先通 4x4 DCT2xDCT2 lfnst0，解决 sparse 清零、两级 1D、最终输出 buffer、signed clip10 和 packed 输出；再加 4x4 LFNST；然后补全 ROM；最后扩到所有尺寸和 MTS/LFNST 组合。

文档建议"先通 4x4 DCT2                                                                                                         lfnst0"，这个方向是对的，但可以更精确地拆解。核心思路是：先修通一条完整的数据链路，能输出正确结果，再逐步扩展。            rt                                                                                                                                 第一阶段：修通最小端到端通路（目标：4x4 DCT2 lfnst0 输出正确）                                                                                                                                                                                                需要修的文件和顺序：

Step 1 — 1D 外层循环（its_ctrl_fsm.v）

这是最核心的 bug。当前 COL_1D/ROW_1D 只启动一次 it1d_core 就跳走。需要改成：

- COL_1D：循环 tu_width 次，每次启动 it1d_core 处理一列

- ROW_1D：循环 tu_height 次，每次启动 it1d_core 处理一行

Step 2 — 中间 buffer 地址修正（its_top.v）

列变换输出 4 点是同列不同行（tmp[0][col], tmp[1][col], tmp[2][col], tmp[3][col]），需要写入中间 buffer的正确位置。

当前地址计算

line * width + cnt 在 128-bit 宽度下不对。

Step 3 — 行变换输出写回（its_top.v）

当前行变换结果 it1d_out_data 没有写入任何 buffer。

需要加一个写回路径，把行变换结果写入 TU buffer 或直接连到 output_packer。                                                                                                                                   Step 4 — Sparse 清零（tu_buffer.v 或 its_ctrl_fsm.v）                                                                                                                                                                                                        新 TU 开始时清零有效区域。两种方案：                                                                                           - 方案 A：在 it_info_vld 后用清零状态遍历清零（简单但慢）                                                                      - 方案 B：维护 valid bitmap，读出未写入地址时返回 0（面积换速度）                                                                                                                                                                                             Step 5 — Clip10 修正（output_packer.v）                                                                                                                                                                                                                      // 改前（错误）：                                                                                                              assign clip10_result = (buf_rd_data > 1023) ? 10'd1023 : buf_rd_data[9:0];                                                                                                                                                                                    // 改后（正确）：                                                                                                              wire signed [15:0] signed_data = $signed(buf_rd_data);                                                                         wire signed [9:0] clip10_result;                                                                                               assign clip10_result = (signed_data < -10'sd512) ? -10'sd512 :                                                                                        (signed_data >  10'sd511) ?  10'sd511 :                                                                                        signed_data[9:0];                                                                                                                                                                                                                      第二阶段：修通 LFNST（目标：4x4 DCT2 lfnst1 输出正确）                                                                                                                                                                                                        Step 6 — LFNST 累加器逐点清零（lfnst_core.v）— 在每次 matrix_row 变化时清零 compute_accum                                                                                                                                                                   Step 7 — LFNST 补 round_shift(7)（lfnst_core.v + lfnst_writeback.v）                                                                                                                                                                                         Step 8 — LFNST idx 选择修正（lfnst_core.v:100）                                                                                                                                                                                                              Step 9 — LFNST 扫描顺序修正（lfnst_scan.v）— 使坐标和参考模型一致                                                                                                                                                                                           第三阶段：补全矩阵                                                                                                                                                                                                                                            Step 10 — 从参考模型 matrices/trans_matrix.py 提取完整矩阵，生成 trans_matrix_rom.v，覆盖 DCT2(4/8/16/32/64) +                DST7/DCT8(4/8/16/32)                                                                                                                                                                                                                                          Step 11 — 从参考模型 matrices/lfnst_kernels.py 提取完整 LFNST 矩阵，生成 lfnst_matrix_rom.v，覆盖所有 nTrs×set×idx 组合                                                                                                                                    第四阶段：收尾                                                                                                                                                                                                                                                Step 12 — 输出反压接入                                                                                                                                                                                                                                       Step 13 — 中间 buffer 地址布局重新确认（128-bit 宽度下列/行变换的读写寻址）                                                                                                                                                                                  Step 14 — Verilator testbench 接入 golden data 自动比对                                                                                                                                                                                                      ---                                                                                                                            关键原则                                                                                                                                                                                                                                                      1. 每修一步都能仿真验证：修完 Step 1-5 后，跑 4x4 DCT2 lfnst0 的 Verilator 仿真，对比 golden data                              2. 不要先补 ROM：当前 4x4 DCT2 矩阵已经有正确值，先通数据链路再补大尺寸矩阵                                                    3. 中间 buffer 是最棘手的部分：128-bit 宽度下列变换（竖着读横着写）和行变换（横着读竖着写）的地址映射需要仔细重新设计