赛题一：VVC反变换模块（ITS）设计

算法简介：

VVC（Versatile Video Coding）作为新一代视频编码协议，在压缩效率上项目前一代标准HEVC（High Efficiency Video Coding）提升~50%，代价是算法复杂度成倍增加。变换模块作为将时域信号转化为频域信号的关键步骤，对编码器的压缩效率至关重要。VVC协议引入更大的变换块（最大支持到64x64）和多种变换核（MTS，Multiple transform selection），实现更高的压缩效率。变换核类型如下所示：

| Transform Type | Basis function Ti(j), i, j = 0, 1,…, N−1 |
| --- | --- |
| DCT2 | Ti(j)=ω0∙2N∙cosπ∙i∙2j+12N where, ω0=2Ni=01i≠0ω0=2Ni=01i≠0 |
| DCT8 | Ti(j)=42N+1∙cosπ∙(2i+1)∙(2j+1)4N+2 |
| DST7 | Ti(j)=42N+1∙sinπ∙(2i+1)∙(j+1)2N+1 |

此外，VVC协议还引入了LFNST（Low-frequency non-separable transform），在编码端对变换之后的系数进行二次变换，进一步压缩系数编码比特数。举例如下，对于一个4x4的LFNST，输入数据记作X：

X=X00X01X10X11X02X03X12X13X20X21X30X31X22X23X32X33

先将X展开成一个一维列向量X：

X=X00X10X01X20X11X02X30X21X12X03X31X22X13X32X23X33T

然后再和变换核T进行矩阵乘，限幅输出：

y[ i ] = Clip3( -32768, 32767, ( ( j=0nonZeroSize−1lowFreqTransMatrix[ i ][ j ]∗X[ j ] ) + 64 ) >> 7 )

其中，nonZeroSize取值判断如下：

nonZeroSize = ((tu_width == 4 && tu_height == 4) | | (tu_width == 8 && tu_height == 8)) ? 8 : 16

解码过程同理，先进行LFNST反变换，再对结果进行IDCT或IDST。

如果transform type = DCT2，按照如下公式进行IDCT计算：

y[ i ]= j=0nonZeroS−1transMatrix[ i ][ j∗26−Log2(nTbS) ]∗x[ j ]  with i = 0..nTbS − 1

否则，transform type = DCT8或DST7，按照如下公式进行计算：

y[ i ]= j=0nonZeroS−1transMatrix[ i ][ j ]∗x[ j ]  with i = 0..nTbS − 1

对于不同transform type的transMatrix取值以及lowFreqTransMatrix取值详见以下附件：

https://www.kdocs.cn/l/cnmjF3svFtpJ

备用下载链接：

https://cpipc.acge.org.cn/sysFile/downFile.do?fileId=9834343dc0af4709a0bcb89a6adf74e9

题目要求：

1. 实现VVC反变换模块设计，要求支持DCT2、DCT8和DST7三种反变换类型，支持LFNST反二次变换

2. 反二次变换时，先对输入数据做LFNST，然后再做DCT2反变换

3. 数据按照TU内光栅扫描顺序输入，一拍一个点，且只输入非零点

4. 计算性能要求一拍计算四个点，支持流水

5. 计算结果按照TU内光栅扫描顺序输出，一拍4个点

6. 使用verilog实现反变换模块设计

7. 工作主频500M

8. 追求面积和功耗最优

9. 要求支持以下表格中所有变换块大小与对应变换类型组合：

| 变换类型 | 块大小 |
| --- | --- |
| DCT2 | 4x4、4x8、4x16、4x32、4x64、8x4、16x4、32x4、64x4、8x8、8x16、8x32、8x64、16x8、32x8、64x8、16x16、16x32、16x64、32x16、32x32、32x64、64x16、64x32、64x64 |
| DCT8 | 4x4、4x8、4x16、4x32、8x4、16x4、32x4、8x8、8x16、8x32、16x8、32x8、16x16、16x32、32x16、32x32 |
| DST7 | 4x4、4x8、4x16、4x32、8x4、16x4、32x4、8x8、8x16、8x32、16x8、32x8、16x16、16x32、32x16、32x32 |
| LFNST | nTrs = 16：4x4、4x8、4x16、4x32、4x64、8x4、16x4、32x4、64x4 |
|  | nTrs = 48：8x8、8x16、8x32、8x64、16x8、32x8、64x8、16x16、16x32、16x64、32x16、32x32、32x64、64x16、64x32、64x64 |

- 10. 模块接口信号列表如下：

| 接口信号 | 位宽 | I/O | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| it_info | 20 | I | [6:0]：tu_width，TU宽度 [13:7]：tu_height，TU高度 [15:14]：tr_type_hor，水平变换类型 [17:16]：tr_type_ver，垂直变化类型 [19:18]：lfnst_tr_set_idx，LFNST变换类型集索引 [21:20]：lfnst_idx，LFNST变换核索引，0表示不需要LFNST变换 |
| it_info_vld | 1 | I | info有效，脉冲信号，高电平有效 |
| it_data_in | 16 | I | 输入数据，有符号数，只输入非零数据，零数据跳过 |
| it_data_addr | 12 | I | 当前输入数据在TU内的光栅扫描顺序 |
| it_data_in_vld | 1 | I | 输入数据有效，脉冲信号，高电平有效 |
| it_data_in_req | 1 | O | 输入数据请求，要求输入支持按点反压 it_data_in_req=1时，in_data_in_vld才会拉高 |
| it_data_out | 40 | O | 反变换后的数据结果，要求按照TU内光栅扫描顺序输出，一拍4个点 [9:0]：4个点光栅序第一个结果 [19:10]：第二个结果 [29:20]：第三个结果 [39:30]：第四个结果 |
| it_data_out_vld | 1 | O | 输出数据有效，脉冲信号，高电平有效 |
| it_data_out_req | 1 | I | 高电平有效，it_data_out_req=1时才允许输出数据，否则it_data_out_vld不能拉高 |
| it_done | 1 | O | TU计算并输出完成，脉冲信号，高电平有效 |

评审得分点：

- 实现算法功能正确，满足题目要求；

- 设计方案文档描述清晰，模块功能划分合理；

- 算法文档明确说明模块内部量化定标，及对应得性能分析；

- 同等性能约束下，模块面积越小，功耗越低，得分越高；

- PPA指标均以所有参赛团队在各个专项的归一化分数统计，以各专项第一名的指标为10分，最后一名的指标为1分，其他名次指标在中间做线性量化分数。

- 要求有完备的验证方案和验证用例；

输出要求：

- ITS详细设计文档和RTL代码；

- ITS验证环境、验证用例、验证数据和波形截图；

- 提供ITS的功耗、性能、面积评估数据，使用工艺库评估的需标明工艺库；使用FPGA工具评估的，需写明工具版本、device型号、资源占用、时序信息等。